СОСТАВ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ ГП

1. Том 1. Положения о территориальном планировании городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.

2.  Том 2. Графические материалы:

2.1. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 1.

2.2. Карта функциональных зон городского поселения Мирный муниципального района Красноярский  Самарской области. М 1:25000 (ДСП,ОП). Лист №2а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №2б.

2.3. Карта, планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №3.

2.4. Карта, планируемого размещения объектов, транспортной инфраструктуры местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области. М 1:10000 (ДСП, ОП) Лист №4.

2.5. Карта, планируемого размещения объектов, инженерной инфраструктуры местного значения городского поселения Мирный муниципального района Красноярский  Самарской области.  М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист №5.

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ГП

- Том 3. Пояснительная записка.

- Том 4. Охрана окружающей среды. Оценка воздействия на окружающую среду. Пояснительная записка. (ДСП).

- Том 5. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Пояснительная записка. Графические материалы. Электронная версия проекта СД. (ДСП).

6. Том 6. Графические материалы

6.1. Карта современного использования территории городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП) Лист №6а, М 1:5000 (ДСП) Лист №6б.

6.2. Карта расположения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры  в границах городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист № 7.

6.3. Карта зон с особыми условиями  использования территории сельского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП, ОП). Лист № 8а, М 1:10000 (ДСП, ОП). Лист № 8б.

6.4. Карта границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.  М 1:25000 (ДСП). Лист №9.

6.5. Карта радиусов обслуживания населения объектами социальной инфраструктуры городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области.   М 1:10000 (ДСП). Лист № 10.

- Приложение. Экспликация объектов. Описание и параметры функциональных зон.

- Том 7. Исходные данные.

Электронная версия проекта СД (Для служебного пользования).

Электронная версия проекта СД (Секретно).

Электронная версия проекта СД (Для открытого пользования).

Проект выполнен в мастерской территориального планирования ГУП института «ТеррНИИгражданпроект» авторским коллективом в составе:

Зам. директора по архитектуре                                                           Г.О. Черемисин

Начальник отдела ГП и застройки                                                       М.Г. Чекушкина

Начальник отдела ИСОГД                                                                          И.В. Власов

Начальник сантехнического отдела                                                  Р.П. Герасимова

Начальник отдела ЭТО                                                                            О.А. Маслова

Главный специалист отдела ГП и застройки

(ответственный исполнитель)                                                                О.Н. Игнатова

Главный специалист отдела ГП и застройки                                   Е.А. Черемисина

Главный специалист отдела ГП и застройки                                      С.В. Петрунина

Ведущий научный сотрудник, кандидат архитектуры                       В.М.Мельникова

Старший научный сотрудник, кандидат архитектуры                          Т.В. Филанова

Руководитель группы отдела ИСОГД                                                       А.В.Ананьев

Руководитель группы отдела ГП и застройки                                          Л.А.Стрелец

Главный специалист СТО                                                                        Н.В.Завацкая

Руководитель группы СТО                                                                       Т.Л.Кузьмина

Руководитель группы ЭТО                                                                       Г.С.Назарова

Ведущий специалист ЭТО                                                                       И.К.Марфина

Инженер-эколог I категории                                                                     И.А. Никонов

Инженер I категории                                                                             О.П. Лекомцева

Инженер I категории                                                                            А.В. Сосновская

Инженер I категории                                                                               Е.А. Андреева

Инженер I категории                                                                            А.А. Бундеряков

Проект разработан при участии: ООО «ОКТОГОН», ООО «Строительно-проектная компания «Строй Эксперт Проект», ООО «Проект-С».

# Содержание

Введение	5

1 Цели и задачи проекта	5

Раздел «Охрана окружающей среды»	5

2 Оценка существующей экологической ситуации	5

2.1 Природные условия и ресурсы	5

2.1.1 Климат	5

2.1.2 Рельеф и геоморфология	5

2.1.3 Гидрогеологические условия	5

2.1.4 Опасные природные процессы	5

2.1.5 Гидрографическая сеть	5

2.1.6 Полезные ископаемые	5

2.1.7 Почвы и растительный покров	5

2.1.8 Природные рекреационные ресурсы	5

3 Зоны с особыми условиями использования территории	5

3.1  Зоны особо охраняемых территорий	5

3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия	5

3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий	5

3.2 Санитарно-защитные зоны	5

3.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса	5

3.2.2 Канализационные очистные сооружения	5

3.2.3 Кладбища	5

3.2.4 Объекты размещения биологических отходов	5

3.2.5 Объекты размещения твердых бытовых отходов г.п. Мирный	5

3.2.6 Объекты электроснабжения	5

3.2.7 Транспортная инфраструктура	5

3.3 Санитарные разрывы магистральных трубопроводов	5

3.3.1 Газораспределительные станции	5

3.4 Охранные зоны	5

3.5  Зоны охраны поверхностных водных объектов	5

3.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения	5

3.7 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	5

3.8 Зоны залегания полезных ископаемых	5

3.9 Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ	5

4 Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население	5

4.1 Факторы экологического риска	5

4.2 Источники и уровни загрязнения  атмосферного воздуха	5

4.3 Источники и уровни загрязнения поверхностных вод	5

4.4 Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод	5

4.5 Источники и уровни физического воздействия	5

4.6 Оценка состояния здоровья населения	5

5 Выводы по разделу ООС	5

6 Экологическое зонирование  территории по возможности использования для градостроительной деятельности	5

7 Санитарная очистка территории	5

Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»	5

8 Мероприятия по охране окружающей среды	5

9 Оценка экологической ситуации в условиях реализации мероприятий генерального плана	5

Заключение	5

# Введение

Генеральный план городского поселения Мирный муниципального района Красноярский выполнен на основании муниципального контракта на выполнение генеральных планов поселений муниципального района Красноярский Самарской области №1 от 10.10.2011, заключенного с администрацией муниципального района Красноярский.

Проект разработан в соответствии с  законодательством Российской Федерации и Cамарской области (в действующей редакции на момент проектирования генерального плана):

Федеральные законы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190 «Градостроительный кодекс Российской Федерации (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136 «Земельный кодекс Российской Федерации» (ред. 19.07.2011 г.).

- Федеральный закон Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации» (ред.18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 июня 2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (в ред. от 19.07. 2011 г. №246-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. №188-ФЗ «Жилищный кодекс Российской Федерации» (в ред.от 18.07.2011 г. №242-ФЗ).

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» (в ред. от 19.07.2011 г. № 246-ФЗ).

- Указ Президента Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 1847 "О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии".

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 2007 г. № 212-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты РФ в части уточнения условий и порядка приобретения прав на земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 10 мая 2007 г. № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части установления порядка резервирования земель для государственных или муниципальных нужд» (с изменениями от 14 марта 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» (с изменениями от 25 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» (с изменениями от 08 мая 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 28 сентября 2010 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 06 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской федерации» (с изменениями от 27 июля 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 10 января 2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 3 марта 1995г. № 27-ФЗ «О недрах» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 14 марта 1995г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 20 декабря 2004г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (с изменениями от 03 декабря 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (с изменениями от 17 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 декабря 1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 19 мая 2010 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями от 22 декабря 2008 года)

- Федеральный закон  Российской Федерации от 04 мая 1999г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» (с изменениями от 27 декабря 2009 года), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон Российской Федерации от 09 января 1996 г. № 3-ФЗ «О радиационной безопасности населения» (с изменениями от 23 июля 2008 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 27 декабря 2009 года)

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (с изменениями от 30 декабря 2008 года)

- Закон Российской Федерации от 14 мая 1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (с изменениями от 22 июля 2010 года)

- Федеральный закон от 07 июля 2003 года №126-ФЗ "О связи" (с изменениями и  дополнениями от 26.07.2011 г.)

- Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"

- Федеральный закон от 03 апреля 1996 года № 28-ФЗ «Об энергосбережении» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 31 марта 1999 года № 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации» (с изменениями от 30.12.2008 N 313-ФЗ)

- Федеральный закон от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ "Об электроэнергетике в Российской Федерации» (с изменениями от 25.12.2008 N 281-ФЗ).

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон от 27 декабря 2002 года №184-ФЗ "О техническом регулировании» (с изменениями от 28.09.2010 N 243-ФЗ)

- Федеральный закон от 24 июля 2008 года №161 «О содействии развитию жилищного строительства» (с изменениями от 24.05.2010 N102-ФЗ), ред. от 11.07.2011 г.

- Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (в редакции Федерального  закона от 09.03.2010 N 25-ФЗ).

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

Постановления Правительства РФ:

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09 июня 2006 г. №363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008 г.№315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» (в редакции от 18.05.2011)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. №1734-р «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года».

- Методика определения нормативной потребности субъектов  Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры. Одобрена распоряжением Правительства РФ от 19 октября 1999 г. № 1683-р; Правительство РФ. Распоряжение от 3.07.1996 г. № 1063-р (в ред. Распоряжение Правительства РФ от 14.07.2001 № 942-р); Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

- Министерство здравоохранения Российской Федерации. Приказ от 3.06.2003 № 229 «О единой номенклатуре государственных и муниципальных учреждений здравоохранения».

Приказы Минрегиона РФ:

- «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» от 26.05.2011 №244

- «Об утверждении формы градостроительного плана земельного участка» от 10.05.2011 №207.

Федеральные Целевые программы:

- Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N675 (с изменениями от 23.12.2009 г. N1069)

- Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2012 года", утвержденная Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 г. N858 (в редакции от 31.01.2009 года №83)

- Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2013 года", утвержденная   Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. N99 (в редакции от 26.07.2010 года №557)

- Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства РФ от 12 ноября 2010 №828 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы».

- Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002-2010 годы)", утвержденная  Постановлением Правительства РФ от 28 января 2002 №65.

Законы Самарской области:

- Закон Самарской области об установлении границ муниципального района Красноярский Самарской области 25 февраля 2005 года N 57-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области ОБ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ В ПРЕДЕЛАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕНИИ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИМ СТАТУСОМ И УСТАНОВЛЕНИИ ИХ ГРАНИЦ 25 февраля 2005 года N 47-ГД (в ред. Закона Самарской области от 11.10.2010 N 106-ГД)

- Закон Самарской области от 11 марта 2005г. № 94-ГД «О земле» (с изменениями от 10 июня 2010 №68-ГД)

- Закон Самарской области от 26 декабря 2003г. № 131-ГД «О населенных пунктах на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 12 июля 2006г. № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» (с изменениями от 06.07.2011 г. №65-ГД)

- Закон Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области».

- Закон Самарской области от 7 ноября 2007г. № 131-ГД «О регулировании лесных отношений на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 27.03.2004 №96-ГД «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области»

- Закон Самарской области от 28.04.2009 №52-ГД О внесении изменений в Закон Самарской области «Об ипотечном жилищном кредитовании в Самарской области» в редакции от 27 мая 2010 года

- Закон Самарской области от 06 апреля 2009 г. №50-ГД «О признании утратившими силу отдельных Законов Самарской области об утверждении областных целевых программ».

- Закон Самарской области «О защите населения и территории Самарской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (с изменениями от 08 октября 2010 №104-ГД)

- Закон Самарской области от 12 октября 2010 года №107 ГД «Об организации обслуживания населения пассажирским автомобильным и городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008г. №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002г. №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 03.04.2002 №14-ГД «О культуре в Самарской области»

- Закон Самарской области от 08.12.2008 №142-ГД «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Самарской области».

- Закон Самарской области от 04.03. 2011 №17-ГД «Об основах организации благоустройства и озеленения на территории  Самарской области» (ред. от 06.07.2011).

- Закон Самарской области от 16.06. 2003 №50-ГД «О порядке выдачи разрешений на строительство на территории Самарской области» от 06.07.2011 N 63-ГД

Постановления Правительства Самарской области:

- Стратегия социально-экономического развития Самарской области на период до 2020 года (утверждена Постановление Правительства Самарской области от 9 октября 2006 года №129)

- Постановление Правительства Самарской области от 12.12.2007 г. №253 «О разработке и реализации областных целевых программ Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 16.12.2008 г. №2 «О разработке и реализации ведомственных целевых программ в Самарской области» (в редакции от 10.11.2010 г. №580).

- Постановление Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261 «Об утверждении Схемы территориального планирования Самарской области»

- Постановление Правительства Самарской области от 20.06.2008 №245 «Об утверждении Плана реализации Схемы территориального планирования Самарской области, утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 13.12.2007 №261, на период до 2010 года».

- Программа газификации Самарской области на 2010-2014 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа обществом с ограниченной ответственностью «Средневолжская газовая компания», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 16.12.2009 № 674 (с  изменениями от 13.07.2011 №336).

- Программа газификации Самарской области на 2009-2013 годы, финансируемая за счет средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа открытым акционерным обществом «Сызраньгаз», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 19.12.2008 № 501.

- Постановление Правительства Самарской области от 09 августа 2006г. №106 «Об утверждении перечня автомобильных дорогах общего пользования Самарской области» (в редакции от 04 марта 2009 г.)

- Постановление Правительства Самарской области от 13.06.2007 №77 «Об основных направлениях государственной политики в сфере развития культуры в Самарской области до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 06.08.2009 № 372 «Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления и формирования кластера использования вторичных ресурсов на территории Самарской области на 2010-2012 годы и на период до 2020 года».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 №180 «Об установлении отдельного расходного обязательства Самарской области по развитию малой энергетики Самарской области».

- Постановление Правительства Самарской области от 25.03.2009 г. № 164 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009 – 2010 годы»

- Постановление Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №499 «План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов, предназначенных для размещения органов государственной власти Самарской области на 2010-2014 годы», с изменениями от 11.08.2011 №302

- «План мероприятий по реконструкции объектов здравоохранения Самарской области на 2010-2012 годы» (утверждён постановлением правительства Самарской области от 06 октября 2009 года, в редакции от 27 сентября 2010 года №477, в редакции от 23.06.2010 №286)

- т«План мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов культуры в Самарской области на 2010-2012 годы» (утвержден Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года №498, в редакции от 17 июня 2010 года)

- «Стратегия развития нефтехимического комплекса Самарской области на период до 2015 года» (утверждена Постановлением Правительства Самарской области от 21 января 2010 года №12)

- Концепция развития региональной транспортно - логистической системы Самарской области на 2011-2015 годы (Постановление Правительства Самарской области от 23 сентября 2010 года, №422)

- Прогноз  социально-экономического развития Самарской области на 2010 год и плановый период 2011 и 2012 годов (Постановление Правительства Самарской области от 12 октября 2009 года №556)

- Постановление Правительства Самарской области от 21.04.2010 г. №138 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Самарской области" на 2010-2011 годы, в редакции от 27.05.2011 г.

- «Концепция развития сельского туризма» (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №541)

- «Развитие туристско-рекреационного кластера в Самарской области» на 2011-2014 годы (Постановление Правительства Самарской области от 27 октября 2010 года №539)

- «Об утверждении Положений об особо охраняемых природных территориях регионального значения» (Постановление Правительства Самарской области от 31 декабря 2009 года №722)

- Распоряжение Правительства Самарской области от 20 марта 2007 года №43-р

- Постановление Главы городского округа Самары от 16.10.2006 г. №167 и №169.

- Постановление Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. N 384 об утверждении областной целевой программы «Обеспечение пожарной безопасности Самарской области на 2009 – 2015 годы».

- Правительство Самарской области Постановление от 3 марта 2011 г. № 88

О нормативах минимальной обеспеченности населения Самарской области площадью торговых объектов.

- Правительство Самарской области Постановление от 27 октября 2011.№661 об утверждении областной целевой программы «Установления на местности границ муниципальных образований Самарской области» на 2014-2020 годы».

Целевые программы Самарской области:

- Областная целевая программа Самарской области "Молодой семье - доступное жилье" на 2009 - 2012 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 3 апреля 2009 г. N193 (с изменениями от 07 июля 2010 года N 306)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25 марта 2009 г. N179 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 11.08.2011 N394)

- Областная целевая программа Самарской области «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 01 октября 2008 г. N 399 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 25.04.2011)

- Областная целевая программа Самарской области «Развития инновационной деятельности в Самарской области на 2009 - 2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27 марта 2009 г. N187 (в ред. Постановления Правительства Самарской области от 24.06.2009 №276).

- Областная целевая программа Самарской области «Развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на 2011-2015 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 13 ноября 2009 г. N601

- Областная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения до 2015 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.03.2009 №188

- Областная целевая программа «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области до 2016 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 02.11.2010 г.

- Областная целевая программа «Областная целевая энергетическая программа на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 25.03.2009 №178

- «Областная целевая энергетическая программа на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительстве Самарской области от 27.10.2010 г. №536

- Областная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Самарской области на 2010-2013 годы и на период до 2020 года», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 30.07.2010 №355, (в редакции от 13.07.2011 г.)

- Областная целевая программа «Чистая вода» на 2010-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 № 542  (в редакции от 27 сентября 2010 г.№466)

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Самарской области на 2010 – 2018 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Социально-экономическое и этнокультурное развитие российских немцев в Самарской области на 2009-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 12 сентября 2008 г. №378 (в редакции от 27 сентября 2010 г.)

- Областная целевая программа «Улучшение материальной базы общеобразовательных учреждений в Самарской области на 2009-2010 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 07.04.2010 года №124 (в редакции от 27.09. 2010 г.)

- Областная целевая программа «Строительство объектов образования на территории Самарской области в 2010-2012 годах», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 06 октября 2009 года № 484  (в редакции от 23 июня 2010 г. №297)

- Областная целевая программа «Строительство и реконструкция объектов здравоохранения и социального обслуживания населения Самарской области на 2010-2013 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 05 марта 2010 года № 106  (в редакции от 23 июня 2010 года №287).

- Областная целевая программа «Развитие ипотечного жилищного кредитования в Самарской области» на 2010-2012 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 17 февраля 2010 года №45  (в редакции от 23 июня 2010 г.)

- Областная целевая программа «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений при использовании водных ресурсов и осуществлении гидроохранных мероприятий в городских округах и муниципальных районах Самарской области» на 2010-2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 28 сентября 2009 года №473  (в редакции от 23 июня 2010 г. №266)

- Областная целевая программа «Развитие туристско–рекреационного кластера в Самарской области» на 2011 – 2014 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 №539.

- Областная целевая программа «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, на территории Самарской области» на 2009–2013 годы, утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 №557.

- Областная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Самарской области на 2011-2015 годы», утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 29.10.2010 г. №576 (в редакции от 27.05.2011 г.).

- Областная целевая программа "Развитие метрополитена в городском округе Самара на 2010 - 2018 годы" утвержденная Постановлением Правительства Самарской области от 09.10.2009 №543 (в редакции от 27.05.2011 N 237).

Ведомственные целевые программы  и приказы Самарской области:

- Ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление биоразнообразия растительности и животного мира на территории Самарской области, обеспечение развития особо охраняемых природных территорий регионального значения» на 2011-2013 годы», утвержденная Приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Самарской области от 30.06.2009 г. №44.

- Программа развития электроэнергетики Самарской области на 2010-2014 годы, утвержденная Приказом Министерства промышленности, энергетики и технологии Самарской области от 07.07.2010 №133-п.

- Ведомственная целевая программа «Развитие авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области» на 2009-2010 годы», утвержденная Приказом министерства промышленности, энергетики и технологий Самарской области от 10 октября 2008 №1.

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 05.07.2010 г. №44 «Об утверждении перечня объектов строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179).

- Приказ министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области от 25 апреля 2011 г. №39 «Об утверждении перечня объектов строительства, реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области, финансируемых в рамках областной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской области до 2025 года» (от 25.03.2009 N179) и объемов их финансирования в 2011 году по строке «Разработка проектно-сметной документации», в ред. от 01.07.2011 №65.

- Приказы министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области о включении земельных участков в границы населённых пунктов в разрезе муниципального образования Самарской области с 2007 по 2011 гг.

- Прогнозы социально-экономического развития муниципального района Красноярский Самарской области на 2010-2012 годы.

Проект разработан в соответствии с требованиями нормативно-регламентирующих документов:

Техническими регламентами и нормативными техническими документами:

- "Требования к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения" утверждены:  приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. №19.

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Приказ министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 25.12.2008 N 496-п "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Самарской области".

- СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция. СНиП 2.07.01 – 89*

- СП 53.13330.2011 Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 30-02-97*

- СП 19.13330.2011 Генеральные планы сельскохозяйственных предприятий. Актуализированная редакция СниП II-97-76*.

- СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных  предприятий. Актуализированная редакция СниП II-89-80*.

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Самарской области. Утв. Приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Самарская область от 25.12.2008 № 496-п.

- СНиП 11-04-2003 Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации.

- СНиП 2.05.02-08 Планировка и застройка территорий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 21-02-99 Стоянки автомобилей.

- СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

- СНиП 2.05.06-85 Магистральные трубопроводы.

- СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения».

- СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий».

- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях.

- СанПиН 2.4.2.1178-02 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений.

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (с Изм.№1от 10.04.2008 №25; Изм.№2 от06.10.2009 №61 утвержд. Пост. Гл. гос. Сан.)

- СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест».

- СанПиН 2.1.6.1032-01 Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест.

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

- СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

- СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения».

- СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты.

- СП 30-102-99 Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства.

- СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

- СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства».

- СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения».

- СП 2.1.7.10038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».

- ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

- Правила охраны магистральных трубопроводов» – утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9 (с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61).

- ТСН 23-346-2003 Строительная климатология Самарской области.

- ТСН 31-12-2001 Мусороудаление и устройство полигонов по утилизации твердых бытовых отходов сельских населенных пунктов Самарской области.

- РДС 30-201-98 Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации.

- Рекомендации по проектированию улиц и дорог, городов и сельских поселений, ЦНИИП градостроительства Минстроя России, М.; 1994 г.

- СНиП 30-02-97* Планировка и застройка садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения.

- СНиП 2.05.02-85* Автомобильные дороги. (Изд. 2004г.)

Настоящий проект выполнен на базе применения геоинформационных технологий, в электронной версии (ГИС ИнГео , Spotlight PRO v 3.0, Auto CAD  MAP R3).

При проектировании и формировании электронной базы данных использовались материалы, предоставленные отделом архитектуры и строительства Администрации муниципального района Красноярский Самарской области.

# 1 Цели и задачи проекта

Целью раздела «Охрана окружающей среды (ООС)» проекта генерального плана является разработка совокупности архитектурно-планировочных, организационных, инженерных, технических, природоохранных и других решений, учитывающих экологические требования к хозяйственному, в том числе градостроительному, освоению территорий, которая направлена на снижение негативного антропогенного воздействия на окружающую среду и здоровье населения.

Целью раздела «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)»  является предотвращение негативных экологических последствий, т.е. изменений окружающей среды, приводящих к ухудшению здоровья и условий жизнедеятельности населения в условиях реализации мероприятий проекта.

Следовательно, задачами разделов ООС и ОВОС схемы территориального  планирования населенной территории становятся:

- Определение характера, степени, масштаба и последствий антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и население в границах проектирования на существующее положение;

- Выявление проблемных экологических ситуаций;

- Разработка предложений по упорядочению системы развития  проектируемой территории и градостроительным решениям застройки, позволяющим снизить существующий уровень негативного антропогенного воздействия на компоненты окружающей среды и население;

- Выявление вероятности возникновения неблагоприятных для окружающей среды и населения последствий намечаемой градостроительной деятельности;

- Обеспечение соответствия принятых проектных архитектурно-планировочных решений требованиям действующих законодательных, правовых и нормативно-регламентирующих документов в области рационального использования природных ресурсов, охраны окружающей среды и здоровья населения;

- Улучшение санитарно-гигиенической  и экологической ситуации в границах проектирования градостроительными методами.

# Раздел «Охрана окружающей среды»

# 2 Оценка существующей экологической ситуации

## 2.1 Природные условия и ресурсы

### 2.1.1 Климат

Посёлок городского типа Мирный находится в зоне умеренно-континентального климата с большими амплитудами годовых и суточных колебаний температуры, влажности воздуха, скорости ветра. Наиболее холодные месяцы – январь и февраль, жаркий июль.

Минимальная температура -38 °С.

Максимальная температура +35 °С.

Среднегодовое количество осадков – 377 мм. Большая часть их выпадает в виде дождей и кратковременных ливней в тёплое время года.

Господствующие ветры: летом – северные, северо-восточные; зимой - северные и северо-западные. Средняя скорость ветра 2,7 – 4 м/сек; максимальная 30 м/с.

Средняя высота снежного покрова – 31 см.

Наибольшая глубина промерзания грунта – 1,40 м.

### 2.1.2 Рельеф и геоморфология

Территория Красноярского района расположена в пределах Восточно-Европейской платформы. Территория Сокского возвышенного района денудационно-эрозионным рельефом относится к бассейну реки Сок. В геоморфологическом отношении эта территория является частью провинции Высокого Заволжья и представляет собой волнистую, возвышенную равнину, расчленённую глубокими и широкими речными долинами. Водоразделы поднимаются на 100 – 150 м. Густая сеть второстепенных долин и оврагов местами сильно осложняет рельеф, вследствие чего территория приобретает

низкогорный вид, особенно со стороны южных, круто обрывающихся склонов водоразделов. Для рельефа Красноярского района характерна резкая асимметрия склонов речных долин и водоразделов.

В геоморфологическом отношении территория посёлка Мирный приурочена к третей левобережной надпойменной террасе реки Волга, сложенной древне-четвертичными аллювиальными отложениями, представленными до глубины 2–18 м глинистыми, ниже – песчаными.

Пески классифицируются как мелкие, влажность песков невысокая, изменяется от 2.0 до 5.9 %.

Грунтовые воды выработками глубиной до 8.5 м при изыскании не вскрыты.

Основанием фундаментов служат суглинки, твёрдые, полутвёрдые, тугопластичные, переслаивающиеся с мелкими песками.

Поверхность земли в пределах посёлка Мирный характеризуется отметками от 40.0 м до 90.0 м, постепенно увеличиваясь с юга на север. Территория в геоморфологическом отношении представляет собой старое русло реки Сок. Территория расчленена искусственной канавой для организованного отвода поверхностных вод с центральной и северной частей территории. Северо-западная часть посёлка располагается на возвышенной части с большим перепадом рельефа.

### 2.1.3 Гидрогеологические условия

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой территории.

Грунтовые воды выработками глубиной до 8,5 м при изыскании не встречены.

По защищённости подземных вод, вся площадь поселения относится к территориям с незащищёнными водоносными подразделениями.

По границе распространения и индексу перспективного для водоснабжения водоносного подразделения грунтовых вод территория относится к водоносному татарскому терригенно-карбонатному комплексу.

По минерализации подземных вод перспективных для водоснабжения гидрогеологических подразделений до 1,5 г/дм³ (смешанных по минерализации).

В зависимости от характера рельефа и степени дренированности пород глубина до поверхности воды изменяется от 35 до 64,4 м. Наименьшая глубина характерна для сильно пересечённой местности и крупных склонов, наибольшая - для водораздельных участков.

Питание водоносного горизонта происходит за счёт инфильтрации атмосферных осадков.

При этом область питания водоносного горизонта полностью совпадает с площадью его распространения. Частично его питание происходит за счёт подпитывания водами подстилаемых коренных пород.

Воды нижнечетвертичных аллювиальных отложений долины р. Волга характеризуются небольшой минерализацией (311 – 800 мг/л) и вполне пригодны для водоснабжения.

Наибольшей минерализацией обладают воды, приуроченные к суглинкам, наименьшей – к пескам. Соответственно этому, меняется и общая жёсткость от 4 до 13 мг/экв. Воды преимущественно гидрокарбонатные кальциевые. Подземные воды аллювиальных нижнечетвертичных отложений отвечают требованиям, предъявляемым к качеству подземных вод.

### 2.1.4 Опасные природные процессы

В границах проектирования заметно выражены современные геологические процессы: водная и ветровая эрозия, переработка берегов (абразия) рек и, оползни, подтопление, заболачивание.

Эрозионные процессы получают развитие на территориях, лишенных лесонасаждений, сильно распаханных или имеющих крутые склоны.

Сильные ветра в засушливое время года в сочетании с вышеперечисленными особенностями рельефа, геологического строения и недостаточным количеством защитных древесно-кустарниковых насаждений определяют развитие процессов ветровой эрозии.

Овражная эрозия распространена в нижних частях пологих склонов, где проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и особенности рельефа рассматриваемой территории. Возрастающая антропогенная нагрузка (вырубка леса, распашка земель и прочее) способствует увеличения площади эродированных земель.

Овражные эрозионные формы рельефа, постепенно углубляясь, могут достигнуть уровня грунтовых вод, которые дадут начало формированию новой реки.

### 2.1.5 Гидрографическая сеть

Поверхностные водные объекты на территории городского поселения Мирный отсутствуют.

### 2.1.6 Полезные ископаемые

Месторождения полезных ископаемых на территории городского поселения Мирный представлены Мирненским месторождением пресных подземных вод (северо-западный участок). Эксплуатационные запасы месторождения 1,174 тыс. м3/сут

### 2.1.7 Почвы и растительный покров

В границах  поселения преобладающими типами почв являются черноземы обыкновенные, черноземы типичные, иногда с участием серых лесных почв.

Факторы почвообразования, свойственные зоне лесостепи Высокого Заволжья, в пределах которой находится территория рассматриваемого района, обусловили господствующее развитие почв черноземного типа. При этом преобладающими почвами являются серые лесные, черноземы типичные, выщелоченные, типичные остаточно-карбонатные, в основном тяжелого механического состава.

В условиях достаточного увлажнения (под пологом леса и вблизи него) сформировались черноземы оподзоленные или темно-серые и серые почвы. Почвы богаты калием, бедны фосфором.

### 2.1.8 Природные рекреационные ресурсы

Природные рекреационные ресурсы г.п. Мирный представлены лесами, лесостепями, парками.

Территория в границах проектирования в целом имеет спокойный рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, оздоровления населения и туризма.

# 3 Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территории – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации Ст.  1. ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации» от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

## 3.1  Зоны особо охраняемых территорий

### 3.1.1 Зоны охраны объектов культурного наследия

На территории г. п. Мирный располагается 3 памятника археологии (таблица 1).

Наличие на проектируемой территории памятников истории и культуры требует соблюдения требований ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Согласно ФЗ Российской Федерации от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» объекты культурного наследия подразделяются на следующие категории историко-культурного значения:

объекты культурного наследия регионального значения - объекты, обладающие историко-архитектурной, художественной, научной и мемориальной ценностью;

Зоны охраны объектов историко-культурного наследия

Согласно ФЗ от 25 мая 2002г. № 73-ФЗ в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации, и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

На объект культурного наследия, включенный в реестр, собственнику данного объекта соответствующим органом охраны объектов культурного наследия выдается паспорт объекта культурного наследия. В указанный паспорт вносятся сведения, составляющие предмет охраны данного объекта культурного наследия, и иные сведения, содержащиеся в реестре.

Форма паспорта объекта культурного наследия утверждается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (ФЗ от 23.07.2008 № 160-ФЗ «О внесении  изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием осуществления полномочий правительства Российской Федерации).

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий.

На основании проекта зон охраны объекта культурного наследия регионального значения или проекта зон охраны объекта культурного наследия местного (муниципального) значения и положительного заключения государственной историко-культурной экспертизы границы зон охраны соответствующего объекта культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации, на территории которого расположен данный объект культурного наследия.

Ограничения (обременения) прав на земельные участки, возникающие на основании решения об установлении зон охраны объекта культурного наследия, подлежат государственной регистрации.

До настоящего времени, проекты зон охраны объектов историко-культурного наследия г.п. Мирный включающие градостроительные регламенты, не разработаны.

Согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,  расстояния от памятников истории и культуры до транспортных и инженерных коммуникаций следует принимать не менее:

- 100 м в условиях сложного рельефа;

- 50 м на плоском рельефе;

- 15 м до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме

- разводящих);

- 5 м до других подземных инженерных сетей.

В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных сетей допускается сокращать, но принимать не менее: 5 м до водонесущих сетей; 2 м - неводонесущих. При этом необходимо обеспечивать проведение специальных технических мероприятий при производстве строительных работ.

Таблица 1

Памятники археологии городского поселения Мирный

| Наименование | Типология | Село | Размещение | Дата | Площадь (Га) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мирный | кург. один. | Мирный | 3 км юз | не определ. | 0,05 |
| Мирный | кург. мог. | Мирный | 4,5 км юз | не определ. | 0,70 |
| Мирный II | кург. мог. | Мирный | 1,8 юз | не определ. | 0,00 |

В настоящее время проекты охранных зон объектов историко-культурного наследия г.п. Мирный не разработаны.

### 3.1.2 Зоны особо охраняемых природных территорий

Согласно Закону Самарской области "Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области" от 6 апреля 2009 г. №46 - ГД,  на территории Самарской области образуются особо охраняемые природные территории федерального, регионального (областного) и местного значения в целях сохранения уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образований, объектов растительного и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания населения Самарской области. Категории и виды особо охраняемых природных территорий определяются органами исполнительной власти Самарской области и органами местного самоуправления в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Согласно статье 2 «Категории и виды особо охраняемых природных территорий» ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 г № 33 ФЗ» с изменениями, внесенными Федеральными законами  от 30.12.2001г №196 ФЗ, от 29.12.2004г №199 ФЗ, от 09.05.2005г №45 ФЗ, от 04.12.2006г №201 ФЗ, от 23.03.2007 г №37 ФЗ, от 10.05.2007 г №69 ФЗ, от 14.07.2008г №118 ФЗ, от 23.07.2008г №244 ФЗ, от 03.12.2008г №250 ФЗ, от 30.12.2008г №309 ФЗ, различаются следующие категории особо охраняемых природных территорий (ООПТ):

  - государственные природные заповедники, в том числе биосферные;

  - национальные парки;

  - природные парки;

  - государственные природные заказники;

  - памятники природы;

  - дендрологические парки и ботанические сады;

  - лечебно-оздоровительные местности и курорты.

На территории муниципального района Красноярский находится 9 особо охраняемых территорий:

    - Гора Лысая

    - Гора Красная

    - Дубовый древостой

    - Дубовый древостой смешанный с липой и кленом

    - Озеро Белое

    - Царев курган

    - Царевщинское озеро

    - Шиланские генковские лесополосы

    - Овраг Верховой

В границах городского поселения Мирный особо охраняемых природных территорий регионального значения не выявлено.

## 3.2 Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитные зоны (СЗЗ) определяются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». – М.: Минздрав РФ, 2008г.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

По своему функциональному значению СЗЗ является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В новой редакции СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, вступившими в силу  01.03.2008г., вводится поэтапное определение границы санитарно-защитной зоны (СЗЗ) – от ориентировочной (ранее нормативной, устанавливаемой в соответствии с классификатором), через расчетную (предварительную), к установленной (окончательной), т.е. обоснованной проектом санитарно-защитной зоны с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтвержденной результатами натурных исследований.

Границы СЗЗ устанавливаются от источников химического, биологического и/или физического воздействия, либо от границы промышленной площадки до ее внешней границы в заданном направлении.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Санитарно-защитная зона должна быть  максимально озеленена.

## 3.2.1 Санитарно-защитные зоны объектов производственного комплекса

В границах городского поселения Мирный крупных производственных предприятий, оказывающих существенное негативное воздействие на компоненты окружающей природной среды не выявлено.

### 3.2.2 Канализационные очистные сооружения

На территории городского поселения Мирный канализационных очистных сооружений не выявлено. КОС располагаются на территории поселения Светлое поле. Характеристика КОС представлена в таблице 2. Ориентировочные радиусы санитарно-защитных зон канализационных очистных сооружений устанавливаются согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов, в зависимости от расчетной производительности.

Таблица 2

Канализационные очистные сооружения г.п. Мирный

| Местоположение КОС | Производительность, м3/сут |  |
| --- | --- | --- |
|  | проектная | фактическая |
| Красноярский район, г.п. Светлое поле, МУП "Мирненское ЖКХ" | 4000 | 2700 |

Ориентировочный радиус СЗЗ объекта– 200 м. На территории поселка Мирный расположена канализационная насосная станция (ул. Нефтянников, 3А). Санитарно-защитная зона КНС определяется в зависимости от расчетной производительности КОС. Следовательно, СЗЗ КНС пос. Мирный составит 20 м.

### 3.2.3 Кладбища

На территории поселка Мирный расположено кладбище площадью 4 га. В настоящее время кладбище закрыто.

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских кладбищ (в том числе закрытых) составляет 50 м. Разрыв до жилой застройке соблюдается.

### 3.2.4 Объекты размещения биологических отходов

В границах городского поселения Мирный, объектов захоронения биологических отходов не выявлено.

### 3.2.5 Объекты размещения твердых бытовых отходов г.п. Мирный

Твердые бытовые отходы городского поселения Мирный размещаются на несанкционированной свалке ориентировочной площадью 2 га. Несанкционированный объект размещения отходов располагается в северо-западной части поселка в районе  дачных массивов.

Учитывая непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, несанкционированная свалка в п. Мирный оказывает комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и подлежит ликвидации.

### 3.2.6 Объекты электроснабжения

Территорию г.п. Мирный пересекают ЛЭП напряженностью 110 и 500 кВ.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном ВЛ:

- 20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ

- 30 м – для ВЛ, напряжение более 330 кВ

### 3.2.7 Транспортная инфраструктура

Территорию сельского поселения Мирный пересекают автодороги регионального, и межмуниципального значения

- «Мирный-Колодинка» (4 категории);

Согласно рекомендациям Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области (исх. № 28/746 от 10.04.2008 г.), придорожная полоса автомобильных дорог общего пользования III и IV категории принимается в размере 50 м.

В границах поселений размер придорожной полосы для существующих дорог общего пользования Самарской области устанавливается до границы существующей застройки, но не более 50м.

Для защиты жилой застройки от шума и выхлопных газов автомобилей следует предусматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

## 3.3 Санитарные разрывы магистральных трубопроводов

На территории городского поселения Мирный магистральных нефтепроводов не выявлено.

К территории городского поселения Мирный примыкает трасса магистральных газопроводов (таблица 2). Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы» минимальные расстояния от оси подземных и наземных магистральных трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений принимаются от 75 - 350 м по обе стороны от оси трубопровода, а вдоль трассы многониточных трубопроводов - от осей крайних трубопроводов с учетом их диаметра и класса. Санитарные разрывы магистральных газопроводов  представлены в таблице 3.

Таблица 3

Санитарные разрывы магистральных трубопроводов г.п. Мирный

| Магистральные газопроводы | Диаметр, мм | Санитарные разрывы, м |
| --- | --- | --- |
| Алексеевка-Тольятти | 500 | 150 |
| Отрадненский ГПЗ-КАТЗ | 500 | 150 |
| Отрадненский ГПЗ-КАТЗ | 700 | 150 |

Часть застройки п. Мирный попадает в границы санитарных разрывов вышеуказанных газопроводов.

### 3.3.1 Газораспределительные станции

Вблизи границы п. Мирный расположена газораспределительная станция АГРС №35.

Согласно СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы», расстояния от ГРС до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений следует принимать в зависимости от класса и диаметра газопроводов, Следовательно, для АГРС п. Мирный санитарный разрыв составит 175 м.

### 3.4 Охранные зоны

Магистральные трубопроводы

Согласно «Правилам охраны магистральных трубопроводов» (утверждены Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22.04.92 № 9, с изм., внесенными Постановлением Госгортехнадзора РФ от 23.11.1994 № 61), вдоль трасс магистральных трубопроводов (при любом виде их прокладки), транспортирующих нефть,  природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы, для исключения возможности повреждения трубопроводов, устанавливаются охранные зоны в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, могущие нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов, либо привести к их повреждению, в частности: возводить любые постройки, высаживать деревья и кустарники, сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводов, устраивать стоянки транспорта, свалки, разводить огонь, производить любые работы, связанные с нарушением грунта и др.

Для распределительных газопроводов, согласно требованиям СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» расстояние от газопроводов до фундаментов зданий и сооружений определяется с учетом давления в газопроводе и для газопроводов высокого давления 1,2 МПа составляет 10 м, расстояние от отдельно стоящего газорегуляторного пункта (с учетом давления газа на вводе) до зданий и сооружений должно составлять не менее 10 м.

ЛЭП

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 110кВ и 500 кВ.

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в зависимости от напряжения ЛЭП:

- до 20кВ-10м;

- 500 кВ – 30 м;

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении которых находятся сети, запрещается:

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и сооружений;

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы;

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, коллективные сады, загоны для скота;

- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, удобрения;

- разводить огонь.

Линии связи

Охранные зоны подземных и воздушных линий связи установлены согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи», утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.95 г. № 578, шириной 2 м с обеих сторон.

В охранной зоне линий связи без согласия владельца запрещается:

- осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 м);

- производить геолого-съемочные работы, которые связаны с бурением скважин, взятия проб грунта;

- производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

- производить всякого рода действия, которые могут нарушать работу линий связи и радиофикации.

### 3.5  Зоны охраны поверхностных водных объектов

Водоохранными зонами являются территории, примыкающие к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Размеры водоохранных зон и основные требования к режиму использования их территорий определяются в соответствии с положениями Водного кодекса Российской Федерации (Закон Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ).

В границах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах городского поселения Мирный поверхностных водных объектов не выявлено.

### 3.6 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Для водоснабжения г.п. Мирный используются подземные воды защищенные от загрязнения с поверхности, следовательно 1-ый пояс зоны санитарной охраны составляет 30 м.

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе ЗСО поверхностных водозаборов не допускается:

- посадка высокоствольных деревьев;

- все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий;

- проживание людей;

- применение удобрений и ядохимикатов.

Во втором поясе ЗСО не допускается:

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохимикатов;

- рубка леса главного пользования.

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения

Водопроводные сооружения и водоводы

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

- от водонапорных башен - не менее 10 м;

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м.

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 3.7 Территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

К территориям, подверженным воздействию чрезвычайных ситуаций природного характера в границах проектирования, относятся зоны проявления опасных природных процессов. Согласно «Временному положению об условиях хозяйственной деятельности на территориях, находящихся в зонах периодического затопления и подтопления паводками» - утвержденного Постановлением Главы администрации Самарской области от 06.04.95 г. № 118, на паводкоопасных территориях категорически запрещается размещение новых объектов, которые могут создать потенциальную угрозу загрязнения водоемов, ухудшение экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки в период затопления.

Кроме того, часть территории г.п. Мирный располагается в зоне катастрофического затопления при прорыве Жигулевской ГЭС. В частности затапливаются южная часть пгт. Мирный. В зоне затопления располагается существующее кладбище.

В зоне катастрофического затопления запрещено строительство зданий и сооружений, промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

### 3.8 Зоны залегания полезных ископаемых

На территории городского поселения Мирный располагается Мирненское месторождение пресных подземных вод.

Месторождения полезных ископаемых подлежат охране согласно Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах», «Правилам охраны недр», утвержденным постановлением Госгортехнадзора РФ от 6 июня 2003 г. № 71.

Отношения, связанные с использованием и охраной земель, вод, растительного и животного мира, атмосферного воздуха, возникающие при пользовании недрами, регулируются соответствующим законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускаются с разрешения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориальных органов и органов государственного горного надзора только при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

При недропользовании на территории Самарской области согласно Закону Самарской области от 06.04.2009 №46-ГД  «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области» необходимо обеспечить:

- соблюдение норм качества водной среды и донных отложений и сохранение биологических ресурсов внутренних водоемов при разведке и разработке месторождений полезных ископаемых под этими водными объектами;

- соблюдение норм экологической безопасности при размещении (складировании, хранении) попутно добываемых, временно не используемых полезных ископаемых, вскрышных пород, отходов горного и перерабатывающего производств, а также норм других вредных воздействий, оказываемых недропользователями на окружающую среду, как в границах горного отвода, так и за его пределами;

- выполнение за счет собственных средств работ по рекультивации временно занимаемых и нарушаемых земель в результате разработки месторождении полезных ископаемых открытым или подземным способом, геологоразведочных или иных работ;

- биологический этап рекультивации в сроки, предусмотренные проектом и утвержденные в установленном порядке, для нарушенных в результате разработки месторождении полезных ископаемых, геологоразведочных или иных работ земель, требующих восстановления плодородия почв для сельскохозяйственных, лесохозяйственных и иных целей;

- экологические интересы населения, обязательства по осуществлению которых должны быть включены в основные условия конкурсов (аукционов) на получение права пользования недрами, проводимыми в соответствии с федеральным законодательством, с объемом финансирования не менее 3 % от стоимости реализации добытого минерального сырья.

Согласно письму Управления по недропользованию по Самарской области (Самаранедра) от 17.02.2010 г следует:

Согласно статье 25 Закону Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и других хозяйственных объектов разрешается только после получения заключения федерального органа управления государственным фондом недр или его территориального органа об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящего строительства.

При проектировании застройки в пределах площадей залегания полезных ископаемых необходимо получить разрешение недропользователя. В соответствии со статьей 7  Закона Российской Федерации от 3 марта 1995г. №27-ФЗ  «О недрах» - любая деятельность, связанная с пользованием недрами в границах горного отвода, может осуществляться только с согласия пользователя недр, которому он предоставлен.

### 3.9 Иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ

В границах г.п. Мирный к таким зонам относятся:

Полоса отвода автомобильных дорог

В соответствии ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, полосой отвода автомобильной дороги считаются земельные участки (независимо от категории земель), которые предназначены для размещения конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых располагаются и могут располагаться объекты дорожного сервиса.

Границы полосы отвода автомобильной дороги определяются на основании документации по планировке территории.

В границах полосы отвода автомобильной дороги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской федерации» от 8.11.2007 №257-ФЗ, запрещаются:

- выполнение работ, не связанных со строительством, с реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, а также с размещением объектов придорожного сервиса;

- размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам придорожного сервиса;

- распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги, ее участков;

- выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест, согласованных с владельцами автомобильных дорог;

- установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

- установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

Зона атмосферного загрязнения от автомобильных дорог

Уровень неблагоприятного воздействия автодорог определяется концентрациями загрязняющих веществ, создаваемыми в приземном слое атмосферы, и дальностью распространения атмосферного загрязнения.

Расчет зоны атмосферного загрязнения от автодорог необходимо проводить по специально разработанным методикам с учетом интенсивности транспортного потока.

Береговая полоса

Береговая полоса внутренних водных путей Российской Федерации является зоной с особыми условиями пользования.

Согласно Федеральному закону 74-ФЗ от 3.06.2006 г «Водный кодекс РФ» (статья 6), полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 6.02.2003 №71 «Положение об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей РФ», пользоваться береговой полосой в целях, установленных законодательством Российской Федерации, могут бассейновые органы, а также юридические и физические лица. Пользование береговой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность судоходства, не допускается.

Приаэродромная территория

Согласно Постановлению Правительства РФ от 11 марта 2010 г №138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации», для каждого аэродрома устанавливается приаэродромная территория, границы которой определяются по внешней границе проекции полос воздушных подходов на земную и водную поверхность, а вне полос воздушных подходов – окружностью радиусом 30 км от контрольной точки аэродрома (КТА).

В пределах приаэродромной территории запрещается проектирование, строительство и развитие городских и сельских поселений, а также строительство и реконструкция промышленных, сельскохозяйственных объектов, объектов капитального и индивидуального жилищного строительства и иных объектов без согласования со старшим авиационным начальником аэродрома.

Согласованию подлежит размещение:

- всех объектов в границах полос воздушных подходом к аэродромам, а также вне границ этих полос в радиусе 10 км от КТА;

- объектов в радиусе 30 км от КТА, высота которых относительно уровня аэродрома составляет 50 и более метров;

- объектов высотой от поверхности 50 метров и более;

- линий связи, электропередачи, а также других объектов электромагнитных излучений, которые могут создавать помехи для нормальной работы радиотехнических средств;

- взрывоопасных объектов;

- факельных устройств для аварийного сжигания сбрасываемых газов;

- промышленных и иных предприятий и сооружений, деятельность которых может привести к ухудшению видимости в районах аэродромов.

# 4 Санитарно-гигиенические аспекты воздействия на окружающую среду и население

## 4.1 Факторы экологического риска

Факторы экологического риска проектируемой территории по генезису делятся на естественные и антропогенные. Среди естественных факторов экологического риска характерны:

- Абразия берегов рек, озер;

- Эрозионные процессы (водная и ветровая эрозия);

- Выветривание (физическое, химическое, биологическое);

- Оползни.

К числу факторов экологического риска наряду с эндогенными и экзогенными процессами относятся также их естественная динамика, (изменение климатических условий местности, динамика внутренних вод в водоемах,  уровень стояния грунтовых вод. В числе антропогенных факторов экологического риска для проектируемой территории характерны:

- Загрязнение воздушного бассейна;

- Загрязнение поверхностных и подземных вод;

- Физическое нарушение почвенного покрова (распашка, мелиоративные работы и т.д.);

- Химическое загрязнение почв и грунтов;

- Деградация растительности (вследствие вырубок, распашки целинных земель, пастбищной и рекреационной дигрессии, строительных работ и т.д.);

- Шум, вибрация  и другие нарушения естественных параметров среды;

- Визуальное загрязнение среды.

Опасные природные процессы существенно ухудшают экологическую ситуацию в зоне своего влияния.  Усиление антропогенной нагрузки на территорию (например, за счет утечек из подземных  водонесущих коммуникаций) вызывает активизацию опасных природных процессов, в частности, подтопления и  развития карста.

В каждом конкретном случае планируемого строительства требуются целевые инженерно-геологические изыскания.

### 4.2 Источники и уровни загрязнения  атмосферного воздуха

Выбросы в атмосферу являются наиболее опасным и интенсивным фактором загрязнения всех компонентов окружающей среды.

Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него:

- продуктов сгорания топлива;

- выбросов газообразных и взвешенных веществ от различных производств промышленных объектов;

- выхлопных газов автомобильного, авиационного, водного и железнодорожного транспорта;

- испарений из емкостей для хранения химических веществ и топлива;

- газообразных выделений свалок и полигонов захоронения промышленных отходов;

- пыли с поверхности карьеров, отвалов, хвосто и шламохранилищ, терриконов, из узлов погрузки, разгрузки и сортировки сыпучих строительных материалов, топлива, зерна и т.п.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются стационарные источники выбросов от технологических участков производственных объектов, дымовые трубы котельных и автомобильный транспорт.

Основными  загрязнителями, в составе атмосферных выбросов являются:

- Диоксид азота (NO2);

- Оксид азота (NO);

- Оксид углерода(CO);

- Бенз(а)пирен.

Основными источниками загрязнения атмосферы в границах проектирования являются:

- Стационарные источники выбросов технологических участков производственных объектов;

- Дымовые трубы котельных;

- Автомобильный транспорт.

Основными загрязняющими веществами, поступающими в атмосферу от источников теплоснабжения при использовании в качестве топлива природного газа, являются диоксид азота и окись углерода. Наиболее токсичным из названных ингредиентов является диоксид азота, который относится к третьему классу опасности, имея предельно-допустимую концентрацию для населенных мест 0,2 мг/м3 (см. ГН 2.1.6.1983-05 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест»).

В отработавших газах автомобилей содержится более 200 различных соединений - продуктов полного и неполного сгорания топлива, основные из них: оксиды азота, сернистый ангидрид, оксид углерода, взвешенные вещества, сажа, углеводороды различных групп, самая опасная из которых - альдегиды, полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), наиболее токсичным среди которых  является бенз(а)пирен и др.

- Загрязнение атмосферного воздуха от автотранспорта в наибольшей степени проявляется в зоне влияния автодорог.

Кроме загрязнения окружающей среды токсичными выхлопными газами, автомобиль добавляет не менее опасные для здоровья человека резиновую пыль и летучие вещества - продукты износа шин.

Согласно статистическому сборнику «Окружающая среда Самарской области» в 2010 году в муниципальном районе Красноярский было выброшено в атмосферу 10,476 тысяч тонн загрязняющих веществ, из них 10,386 тысяч тонн выбрасывается без очистки.

Перечисленные источники загрязнения, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие, – на  здоровье человека.

Для снижения негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду необходимо предусмотреть придорожное защитное озеленение.

Промышленные предприятия и транспорт, загрязняя атмосферный воздух, одновременно оказывают негативное воздействие на почвы, поверхностные и подземные воды, растительность и животный мир и, как следствие – на  здоровье человека.

Повышению уровня загрязнения воздуха способствуют приземные и приподнятые инверсии при слабом ветре у поверхности  земли, а также выпадающие слабые моросящие осадки и туманы.

### 4.3 Источники и уровни загрязнения поверхностных вод

Выделяют три основные группы антропогенных факторов, определяющих качество воды поверхностных водных объектов:

- фоновое загрязнение, поступающее от организованных и диффузных источников, расположенных выше по течению;

- организованные выпуски различных категорий сточных вод в пределах рассматриваемой акватории;

- диффузное загрязнение с площади водосбора рассматриваемого водного объекта, поступающее с ливневыми и талыми водами, дренажными водами мелиорированных территорий, переносимыми с боковой приточностью.

Другую категорию источников загрязнения поверхностных водных объектов составляют расположенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос свалки, склады, объекты рекреации и т.п.

Возможными источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются:

- неочищенные или недостаточно очищенные производственные и бытовые сточные воды;

- поверхностный сток с селитебных территорий и промплощадок;

- загрязненные дренажные воды;

- фильтрационные утечки вредных веществ из емкостей, трубопроводов и других сооружений;

- аварийные сбросы и проливы сточных вод на сооружениях промышленных объектах;

- осадки, выпадающие на поверхность водных объектов и содержащие пыль и загрязняющие вещества от промышленных выбросов;

- места хранения продукции и отходов производства;

- транспортные магистрали;

- свалки коммунальных и бытовых отходов.

Основное отрицательное воздействие на чистоту малых рек оказывают:

- стоки от животноводческих комплексов, ферм, летних лагерей и загонов для скота;

- бессистемная пастьба скота на прилегающих к берегам естественных пастбищах;

- хозяйственно-бытовые стоки населенных пунктов;

- производственные стоки предприятий местной промышленности;

- стоки с полей, обработанных пестицидами и минеральными удобрениями;

Смыв загрязняющих веществ с территорий населенных пунктов и производственных площадок промышленных предприятий происходит по рельефу местности, в систему водосбора рек, протекающих по территории района проектирования.

### 4.4 Источники и уровень загрязнения почв и подземных вод

Основными причинами, оказывающими влияние на загрязнение почв и подземных вод населенных территорий, являются:

- Отсутствие организации вывоза бытовых отходов с территорий частных домовладений.

- Возникновение стихийных свалок вокруг дачных поселков и садовых товариществ.

- Отсутствие организованных мест выгула домашних животных.

- Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных.

- Увеличение числа не канализованных объектов мелкой розничной торговли.

- Недостаточное количество общественных туалетов.

- Недостаточное количество оборудованных сливных станций для приема жидких бытовых отходов.

- Недостаточное количество свободных площадей для размещения объектов по переработке (утилизации) отходов.

Негативное воздействие на экологическое состояние территорий оказывают объекты сельскохозяйственного производства: животноводческие комплексы, хранилища и площадки для буртования навоза и помета, склады горюче-смазочных материалов и др.

Антропогенное воздействие на подземные воды проявляется, с одной стороны в ухудшении их качества и загрязнении, с другой - в снижении уровней и истощении водоносных горизонтов. Оба эти процесса взаимосвязаны.

Часто источники негативного влияния на геологическую среду размещаются в пределах распространения подземных вод не защищенных (I категория защищенности), слабо защищенных (II категория защищенности) или средне защищенных (III-IV категория защищенности) от загрязнения с поверхности.

I категория защищенности подземных вод, как правило, приурочена к речным долинам, II - к надпойменным террасам, III-IV - к склонам речных долин.

На территориях распространения подземных вод I-IV категорий защищенности нельзя допускать устройство скотомогильников, хранилищ промотходов, ядохимикатов, удобрений, сброса промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод.

На сегодняшний день очень многие объекты промышленной и сельскохозяйственной инфраструктуры размещены без учета таких требований, что и предопределяет высокую потенциальную возможность загрязнения подземных вод и их реальное загрязнение, а, следовательно, загрязнение вод поверхностных водных объектов в местах разгрузки подземных водоносных горизонтов. Таким образом, создается угроза возможности снабжения населения водой питьевого качества.

Перечень вредных веществ в питьевой воде, воздействующих на организм человека, приведен в таблице 4.

Таблица 4-Перечень вредных веществ, воздействующих на организм человека

| Группы веществ | Вещества | Воздействие на организм |
| --- | --- | --- |
| Неорганические компоненты | Алюминий | Нейротоксическое действие |
|  | Барий | Воздействие на сердечнососудистую и кроветворную (лейкозы) системы |
|  | Бор | Снижение репродуктивной функции у мужчин, нарушение менструального цикла у женщин |
|  | Мышьяк | Нейротоксическое действие, поражение кожи ОЗ (онкологическая заболеваемость) |
|  | Натрий | Гипертензия, гипертония |
|  | Никель | Поражение сердца, печени, ОЗ, кератиты |
|  | Нитраты, нитриты | Метгемоглобинемия, рак желудка |
|  | Ртуть | Нарушение функции почек, нервной системы |
|  | Свинец | Поражение почек, нервной системы, органов кроветворения, КВЗ (кардиоваскулярной заболеваемости), авитаминозы С и В |
|  | Стронций | Стронциевый рахит |
|  | Хром | Нарушение функции печени, почек |
|  | Соли кальция и магния | Мочекаменная болезнь, склероз, гипертония |
|  | Медь | Гепатит, анемия, заболевание печени |
| Органические компоненты | Четыреххлористый углерод Тригалометаны 1, 2-дихлорэтан Хлорированные этилены | Мутагенное действие, ОЗ |
|  | Ароматические углеводороды Бензол | Воздействие на почки и печень |
|  | Бензапирен | ОЗ |
|  | Пентахлорфенол | Воздействие на почки и печень, ОЗ |
|  | Пестициды: линдан | Поражение печени, почек, нервной, иммунной системы |
|  | ДДТ | ОЗ, поражение нервной системы и печени |
|  | Гексахлор, Бензол | Опухоли молочной железы |
|  | Атразин | Повреждения печения, почек |
|  | 2.4-дихлорфеноксикислота | ОЗ |
|  | Симазин | Аллергические реакции, болезни крови |
| Химические вещества, влияющие на органолептические свойства воды | Железо | Аллергические реакции, болезни крови |
|  | Сульфаты | Диарея, увеличение числа заболеваний желудка, желчно-мочекаменная болезнь |
|  | Хлориды | Гипертензия, гипертоническая болезнь, заболевание сердечно-сосудистой системы |
|  | Хлорированные фенолы | ОЗ |
|  | Марганец | Оказывает элебриотоксическое и гонадотоксическое действие |

Нормативы качества питьевой воды, действующие в Российской Федерации, регулируются СанПиН 2.1.4.559-96 и СанПиН 2.1.4.1074-01.

Эти документы устанавливают нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям, обобщенные показатели и содержание вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения

Для территории городского поселения Мирный проблема актуальна, поскольку хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение осуществляется, из подземных водозаборов.

Загрязнение подземных вод неразрывно связано с загрязнением всей природной среды (атмосферы, почвы, поверхностных вод). Выбросы техногенных веществ в природную среду неизбежно передаются подземным водам и изменяют их качество. Загрязненные атмосфера, почва и поверхностные воды можно рассматривать как вторичные источники загрязнения подземных вод, понимая под первичными - техногенные объекты.

Это относится к загрязненным почво-грунтам, которые даже после ликвидации основного источника загрязнения (например, земляного приемника отходов) в течение длительного времени могут оставаться вторичным источником загрязнения подземных вод за счет вымывания из них фильтрующимися осадками накопленных токсичных соединений.

Среди неорганических ксенобиотиков антропогенного происхождения к наиболее опасным и прогрессивно накапливающимся относятся металлы и металлоиды. Интенсивное промышленное и сельскохозяйственное использование природных ресурсов вызвало существенные изменения биогеохимических циклов большинства из них.  Существенно расширился перечень элементов, входящих в техногенные потоки загрязнения.

Наиболее опасными в плане загрязнения тяжелыми металлами являются территории металлургических и металлообрабатывающих  предприятий.

Допустимые концентрации тяжелых металлов и мышьяка в почвах населенного пункта представлены в таблице 5.

- Таблица 5.

- Допустимые концентрации тяжелых металлов и металлоидов

(в миллиграммах на килограмм)

| Уровни концентрации тяжелых металлов и мышьяка | Содержание |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 класс опасности |  |  | 1 класс опасности |  |  |
|  | никель | медь | цинк | свинец | кадмий | мышьяк |
| Фоновое содержание в песчаных и супесчаных почвах | 5 - 10 ср. 6 | 5 - 12 ср. 8 | 25 - 30 ср. 28 | 4 - 9 ср. 6 | 0,01 - 0,1 ср. 0,05 | 0,9 - 1,7 ср. 1,5 |
| Фоновое содержание в суглинистых и глинистых почвах | 15 - 25 ср. 20 | 12 - 30 ср. 20 | 30 - 60 ср. 45 | 12 - 30 ср. 20 | 0,09 - 0,3 ср. 0,22 | 1,2 - 3,2 ср. 2,2 |

Особое внимание необходимо уделять биологическому загрязнению почв, как возможной угрозе санитарно-эпидемиологического загрязнения как самих почвогрунтов, так и грунтовых вод, а дальше и поверхностных водных объектов.

Основными причинами биологического загрязнения почв могут являться:

- Отсутствие организованных мест выгула домашних животных;

- Несоблюдение утвержденного порядка захоронения трупов домашних животных;

- Аварийное состояние действующих объектов захоронения биологических отходов (скотомогильников);

- Несанкционированный сброс неочищенных хозфекальных бытовых сточных вод на рельеф.

Биологические показатели уровня загрязнения почв представлены в таблице 6.

Таблица 6

Биологические показатели почв и критерии их оценки

| Биологические показатели | Удовл. ситуация | Относит. удовл. ситуация | Неудовл. ситуация | Чрезвычайная экологическая ситуация | Экологическое бедствие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень активности микробиомассы (кратность уменьшения | <5 | 5 - 10 | 10 - 50 | 50 - 100 | >100 |
| Количество патогенных микроорганизмов, на 1 г почвы | - | 100-1000 | 1000-104 | 105-106 | >106 |
| Содержание яиц гельминтов в 1 кг почвы | - | до 10 | 10 - 50 | 50 - 100 | >100 |
| Колититр | >1 | 1-0,01 | 0,01-0,05 | 0,05-0,001 | <0,001 |
| Фитотоксичность (кратность) | <1,1 | 1,1-1,3 | 1,3-1,6 | 1,6-2 | >2 |
| Генотоксичность (рост числа мутаций по сравнению с контролем) | <2 | 2 - 10 | 10-100 | 100-1000 | >1000 |

Система обращения с отходами производства и потребления

Согласно статье 1 Федерального закона «Об отходах производства и потребления» от 01.01.2005 г № 89-ФЗ c изменениями от 08.11.2007 г., отходы производства и потребления - это остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства.

С размещением отходов связаны две проблемы: изъятие из оборота земель и загрязнение окружающей среды. Первая проблема наиболее актуальна для регионов центра России с высокой плотностью населения. Вторая проблема является более сложной. Места захоронения отходов являются источником загрязнения всех сред. Причем интенсивность загрязнения может меняться в процессе существования хранилищ непредсказуемым образом. С другой стороны, безотходных производств не существует, и одной из задач регионального планирования является создание полигонов захоронения токсичных промышленных неутилизируемых отходов.

Разработанные в последние годы нормативные акты предусматривают, в частности: запрет на сжигание мусора на открытом воздухе и в неприспособленных топках; организацию сбора мусора в отдельные контейнеры (пищевые отходы, стекло и металлы; бумага, резина, пластмассы, кожи, текстиль); компостирование мусора, механизированная и биотермическая переработка в удобрение и биотопливо; захоронение отходов на усовершенствованных свалках (полигонах) с послойным уплотнением и засыпкой изолированными слоями земли.

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», система санитарной очистки и уборки территории должна предусматривать: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с разработанной Схемой санитарной очистки территории.

Согласно проекту «Генеральной схемы очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», выполненной ООО «Энергопроектстройизыскания» в 2009 году, объем образования твердых бытовых отходов на территории г.п. Мирный составляет 10879,83 м3/год. В настоящее время все отходы складируются на несанкционированной свалке.

### 4.5 Источники и уровни физического воздействия

К группе факторов физического воздействия на компоненты окружающей среды жилых территорий относятся: шум, инфразвук, вибрация, электромагнитное и ионизирующее излучение, радиационное излучение, физические поля различного происхождения.

Электромагнитное излучение является одним из видов загрязнения окружающей среды. В границах проектирования на экологическую обстановку по электромагнитному фактору оказывают негативное влияние  линии электропередач и электроподстанции.

Учитывая, что санитарные нормы СН № 2971-84 "Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» создавались с учетом электрической составляющей электромагнитного поля, без учета влияния магнитного поля, большая часть ЛЭП строилась без учета данной опасности. Несмотря на то, что магнитное поле во всем мире сейчас считается опасным для здоровья, предельно допустимая величина магнитного поля для населения в России не нормируется. Исходя из опыта и исследований, санитарного разрыва в 100 метров достаточно чтобы не оказывать вредного воздействия на здоровье человека.

Шум и вибрация

Акустическому и вибрационному воздействию подвергаются в основном населенные территории,  расположенные в непосредственной близости к автомобильным и железным дорогам.

Регламент зоны санитарного разрыва от транспортных сооружений предусматривает запрещение размещения в пределах ее границ объектов жилой застройки, детских, дошкольных, школьных учреждений, предприятий общепита, учреждений здравоохранения амбулаторного и стационарного типа, а также необходимость выноса указанных типов сооружений из зоны санитарного разрыва, назначаемой для вновь построенного объекта.

В зонах влияния автодорог уровень автотранспортного шума, по аналоговым данным, может  достигать 90-95 дБА, превышая допустимый для населенных мест норматив 45-55 дБА. Особенно высокий уровень шума образует движение грузового автотранспорта. Выпускаемые отечественной промышленностью автомобили имеют следующие характеристики внешнего шума  (дБА): легковые - 8386, грузовые - 8692, автобусы - 8290.

Мероприятиями генерального плана предусматривается обустройство санитарно-защитного озеленения вдоль автомобильных дорог. При этом, наряду со снижением влияния выхлопных газов на население, возможно уменьшения уровня шума в зависимости от ширины и типа зеленых насаждений.

Сведения о снижении уровня шума (Таблица 7) приведены согласно «Методическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований» (утверждены приказом министра регионального развития РФ от 27.12.2011 г №613).

Таблица 7

Ожидаемый уровень снижения шума при наличии зеленых насаждений

| Полоса зеленых насаждений | Ширина полосы, м | Снижение уровня звука , дБА |
| --- | --- | --- |
| Однорядная или шахматная посадка | 10 - 15 | 4 - 5 |
| Однорядная или шахматная посадка | 16 - 20 | 5 - 8 |
| Двухрядная при расстояниях между рядами 3-5 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 21 - 25 | 8 - 10 |
| Двух- или трехрядная при расстояниях между рядами 3 м; ряды аналогичны однорядной посадке | 26 - 30 | 10 - 12 |

Согласно «Рекомендациям по учету требований по охране окружающей среды при проектировании автомобильных дорог и мостовых переходов» (М.: Федеральный дорожный департамент, 1995г.)  зона действия вибрации автотранспортных магистралей в среднем не превышает 30-50 м от кромки дорожного полотна.

Жилая застройка, расположенная в непосредственной близости к автомобильным дорогам, подвергается  вибрационному воздействию от движущегося автотранспорта.

Радиационное излучение

Критерии радиоактивного загрязнения:

- Мощность экспозиционной дозы гамма-излучения (МЭД) оценивается по сравнению с критическим значением, рассчитанным для каждого пункта наблюдения за предыдущий трехлетний период;

- Значение суммарной бета-активности радиоактивных выпадений, а также значение суммарной бета-активности радиоактивных веществ в приземном слое атмосферы сравниваются с фоновым значением за предыдущий месяц.

Допустимый (безопасный) уровень естественного фона излучения, определенный «Нормами радиационной безопасности» (НРБ-99), по мощности экспозиционной (эквивалентной) дозы (МЭД) гамма – излучения на территории составляет до 0,30 мкЗв/час (30 мкР/час), по суммарной эффективной удельной активности радионуклидов в почве - до 370 Бк/кг.

Для оценки уровня мощности экспозиционной дозы (МЭД) гамма-излучения в приземном воздухе используется так называемая критическая величина Нкрит. Она рассчитывается на основании средних показателей мощности дозы, полученных за последние 5 лет, с учетом отклонения среднего значения. Сравнение с ней средних величин МЭД характеризует наличие или отсутствие в обследуемых зонах новых радиоактивных продуктов. Для Самарской области Нкрит= 0,13-0,20 мкЗв/ч.

Максимально допустимые уровни плотности потока радона (ППР) в почвенном воздухе и воде указаны в документе «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности – 99» (ОСПОРБ-99), согласно которому  ППР для почвенного воздуха не должен превышать 80 мБк/(с∙м2), для воды – 60 Бк/л, или 60000 Бк/м3.

Согласно «Критериям оценки экологической обстановки территорий для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденным Министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации в 1992, удовлетворительный уровень МЭД гамма-излучения составляет до 0,20 мкЗв/ч. Уровень выше 0,60 мкЗв/ч является экстремально высоким уровнем радиоактивного загрязнения, при котором необходимо принимать меры по улучшению радиоактивной обстановки («Критерии экстремально высокого и высокого загрязнения окружающей природной среды», утвержденные приказом  от 31.10.2000г. №156 Росгидромета).

## 4.6 Оценка состояния здоровья населения

Состояние здоровья населения определяется множеством факторов, в ряду которых находятся условия проживания, состояние компонентов окружающей среды (атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод), уровень озеленения населенных территорий и успешность системы здравоохранения.

Наиболее репрезентативные в плане оценки состояния здоровья населения показатели за период 2005-2010 гг. для муниципального района приведены в таблицах  8-14.

Таблица 8

Заболеваемость по обращаемости (на 1000 населения)

| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Взрослые | 593.6 | 667.1 | 671.3 | 783.3 | 786.6 | 6714.7 |
| Подростки | 1130.7 | 1189.8 | 1234.0 | 1425.8 | 1546.6 | 1717.1 |
| Дети | 1247.6 | 1472.2 | 1567.8 | 1575.3 | 1606.9 | 1953.5 |

Таблица 9

Структура заболеваемости взрослого населения

| Год Место | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органов дыхания | 263.7 | 268.3 | 280.6 | 295.9 | 301.6 | 259.44 |
| Мочеполовой системы | 21.65 | 21.4 | 23.8 | 26.4 | 26.9 | 43.26 |
| Травмы | 133.88 | 195.3 | 188.6 | 215.8 | 110.6 | 82.35 |
| Отравления | - | - | - | 0.9 | 0.1 | 0.34 |
| Кост-мыш | 33.88 | 34.2 | 40.6 | 34.3 | 48.4 | 49.3 |
| Болезни кожи | 22.91 | 26.2 | 39.9 | 35.1 | 33.2 | 16.29 |

Таблица 10

Структура смертности населения по основным причинам смерти

| Год Место | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кровообращение | 10.4 | 8.8 | 7.4 | 8.2 | 6.1 | 4.1 |
| Новообразования | 0.5 | 0.53 | 1.03 | 1.2 | 1.3 | 1.2 |
| Старость | 2.08 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 4.5 | 4.9 |
| Несчастный случай | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.5 |
| Отравления | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| Болезни органов дыхания | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.15 |
| Другие | 1.2 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 6.1 |

Таблица 11

Младенческая смертность (на 10000 родившихся)

| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.9 | 10.4 | 6.5 | 6.5 | 10.4 | 11.0 |

Таблица 12

Материнская смертность (на 100000 родившихся живыми)

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - |

Таблица 13

Структура младенческой смертности по причинам:

| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болезни новорожденных | 100% | 16.7% | 50% | 40% | 57.1% | 71.4% |
| Врожденные аномалии | - | 50% | 25% | 40% | 28.6% | 14.3% |
| Болезни органов дыхания | - | - | - | - | - | - |
| Инфекционные болезни | - | - | - | - | - | - |
| Прочие | - | 33.3% | 25% | 20% | 14.3% | 14.3% |

Таблица 14

Динамика заболеваемости и смертности

при наиболее социально значимых заболеваниях

| Год | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заболеваемость активным туберкулезом всего на 1000 населения, в т.ч. ВК+ | 0.77 | 0.69 | 0.61 | 0.61 | 0.88 | 0.84 |
| Заболеваемость активным туберкулезом подростков, в т.ч. ВК+ | - | 1.12 | 0.44 | - | - | - |
| Заболеваемость активным туберкулезом детей | 0.63 | 0.26 | 0.41 | - | - | - |
| Смертность от активного туберкулеза на 1000 постоянного населения | 0.14 | 0.13 | 0.057 | 0.134 | 0.135 | 0.193 |
| Удельный вес деструктивных (запущенных) форм туберкулеза среди впервые выявленных | 36.0 | 2.71 | 3.13 | 3.1 | - | 36.3 |
| Зарегистрировано ВИЧ -инфицированных | 401 | 469 | 508 | 606 | 685 | 726 |
| Заболеваемость вирусным гепатитом | 12.9 | 14.9 | 13.3 | 17.2 | 11.5 | 6.9 |
| Заболеваемость ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом) | 9.2 | 18.8 | 7.6 | 28.7 | 15.4 | 5.7 |
| Взято на «Д» учет наркологических больных всего; | 78 | 86 | 81 | 58 | 5 | 32 |
| - в том числе подростков | - | - | - | - | 1 | - |
| Состоит на профилактическом учете наркологических больных всего; | 1051 | 1103 | 786 | 607 | 583 | 639 |
| - в том числе подростков | 15 | 25 | 32 | 23 | 55 | 42 |
| Заболеваемость злокачественными новообразованиями на 100 тыс. населения | 343.2 | 367.5 | 335.2 | 349.4 | 366.2 | 352.3 |
| Смертность от злокачественных новообразований на 100 тыс. населения | 70.1 | 63.8 | 112.4 | 115.4 | 134.9 | 115.5 |
| Удельный вес запущенных форм рака всех локализаций | 17.9 | 11.3 | 11.8 | 16.5 | 14.7 | 14.6 |
| Запущенность при раке наружных локализаций в % | 20.9 | 10.5 | 10.0 | 18.2 | 23.5 | 30.9 |
| Заболеваемость бронхиальной астмой на 100 тыс. населения; | 135.5 | 116.2 | 99.1 | 147.8 | 159.9 | 846.9 |
| - в том числе детей | 31.4 | 28.8 | 38.5 | 48.9 | 58.3 | 106.8 |
| Заболеваемость болезнями сердечно-сосудистой системы на 100 тыс. населения | 2099.5 | 2745.9 | 2761.9 | 4668.9 | 7546.0 | 3599.4 |
| Заболеваемость цереброваскулярными осложнениями артериальной гипертензии и ишемической болезни сердца на 100 тыс. населения (острые инфаркты миокарда и острые нарушения мозгового кровообращения) | 157.9 | 163.0 | 168.6 | 723.6 | 1214.0 | 1725.9 |
| Смертность от ишемической болезни сердца и гипертонической болезни | 3.5 | 2.24 | 2.45 | 3.04 | 1.40 | 0.09 |
| Эндемический зоб | 363 | 369 | 488 | 491 | 477 | 402 |
| Кариес | 18500 | 20541 | 17133 | 18154 | 17296 | 10839 |

Анализ выше перечисленных статистических данных показывает:

- преобладание в структуре заболеваемости взрослого населения болезней органов дыхания;

- преобладающими причинами увеличения смертности населения являются болезни системы кровообращения;

- рост показателей экологически зависимого заболевания, такого как: бронхиальная астма, в том числе у детей.

# 5 Выводы по разделу ООС

Актуальными проблемами, связанными с влиянием на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения Красноярского района являются:

- Обеспечение населения доброкачественной питьевой водой;

- Организация производственного контроля на объектах водоснабжения;

- Планово-предупредительный профилактический ремонт разводящих сетей водопроводов;

- Наличие несанкционированных свалок отходов;

- Организация временного накопления, сбора, транспортировки и размещения отходов производства и потребления, в том числе ТБО и ЖБО;

- Отсутствие официально установленных мест размещения жидких бытовых отходов;

- Отсутствие порядка нанесения на градостроительные планы населенных пунктов утвержденных границ зон санитарной охраны источников водоснабжения, санитарно-защитных зон промышленных предприятий и хозяйств с содержанием животных;

- Отсутствие официально установленных мест рекреационного водопользования населения.

Данные социально-гигиенического мониторинга свидетельствую о том, что качество подаваемой населению воды на большей части района по микробиологическим показателям остается стабильным. Неудовлетворительное качество питьевой воды по микробиологическим показателям регистрируется в 1,8% исследуемых проб.

Основными факторами, влияющими на ухудшение микробиологических показателей качества водопроводной воды, являются:

- увеличение аварийности вследствие износа водопроводных сетей и сооружений;

- неисполнение ежегодных мероприятий по обеззараживанию водопроводных сетей (промывка с хлорированием), предусмотренных правилами эксплуатации;

- невыполнение мероприятий по промывке и обеззараживанию сетей водоснабжения после ликвидации аварийных ситуаций;

- несоблюдение мероприятий по содержанию охранных зон водозаборов;

- Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в трубопроводах качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением трубопроводных сетей. Растет процент утечек особенно в сетях со стальными трубопроводами притом, что их срок службы достаточно низкий и составляет 5 лет (для сравнения срок службы чугунных трубопроводов 35-40 лет, полиэтиленовых более 50 лет);

- Высокое содержание хлоридов и сульфатов в питьевой воде приводит к повышенному уровню заболеваемости желчно- и мочекаменной болезни, заболеваниям сердечно-сосудистой системы;

- При недостатке получения с водой фтора (до 0,7 мг/л) повышается уровень заболевания кариесом зубов, а при избытке фтора наблюдается флюороз или пятнистость зубов;

- Жесткость воды от 16 до 23 мг экв./литр приводит к повышенной заболеваемости желчнокаменной болезнью. Нормативная жесткость воды в пределах 6 - 7 мг экв./литр;

- Население, потребляющее мягкую, маломинерализованную воду, страдает такими заболеваниями, как гипертоническая болезнь, язва желудка и двенадцатиперстной кишки, хронический гастрит, холецистит, нефрит и ишемическая болезнь сердца;

- Дефицит кальция может быть фактором, способствующим увеличению токсичности тяжелых металлов. Последнее объясняется способностью кальция конкурировать с ионами тяжелых металлов за специфический белок;

- Вода с повышенным содержанием железа оказывает выраженное неблагоприятное влияние на кожные покровы человека, вызывает сухость, зуд и другие аллергические явления. Избыток железа оказывает влияние на кроветворную систему, вызывая различные заболевания крови;

### 6 Экологическое зонирование  территории по возможности использования для градостроительной деятельности

Требования к освоению земель дифференцируются для различных видов их функционального назначения, режимов землепользования и охраны.

В соответствии с действующим Земельным кодексом РФ (Федеральный закон от 25.10.2001г. № 136-ФЗ) земли в Российской Федерации  по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

  - земли сельскохозяйственного назначения;

  - земли поселений;

  - земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

  - земли особо охраняемых территорий и объектов;

  - земли лесного фонда;

  - земли водного фонда;

  - земли запаса.

Каждая категория земель характеризуется определенным правовым режимом пользования - законодательно закрепленными правилами использования земель. Но при любых формах использования земель основным требованием остается обеспечение устойчивости геологической среды, сохранности ценных природных ландшафтов и нормативного качества атмосферного воздуха, почв, подземных и поверхностных вод. Вследствие чего выявление зон ограничений для градостроительной деятельности является необходимой составной частью работы по территориальному планированию.

Одним из приемов экологической планировочной организации населенной территории является определение границ зон, в пределах которых градостроительная деятельность осложняется особенностями природных условий или ограничивается требованиями действующих нормативных, регламентирующих и правовых документов нормативно-правовой базы Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья населения.

Выявление зон с особыми условиями использования территорий в границах проектирования позволило определить территории, не пригодные для осуществления градостроительной деятельности, ограниченно пригодные и благоприятные (Таблица 15).

Ограничения для осуществления градостроительной деятельности на территории г.п.Мирный, устанавливаемые законодательными, нормативными и регламентирующими документами в границах проектирования действуют на территориях:

- СЗЗ промышленных и сельскохозяйственных предприятий, объектов размещения отходов, автомобильных дорог;

- Охранных зон ЛЭП;

- Водоохранных зон и прибрежных защитных полос поверхностных водных объектов;

- Зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Таблица 15 - Комплексная экологическая оценка  территории г.п. Мирный  по возможности использования для градостроительной деятельности *

| Непригодные территории | Ограниченно пригодные территории | Благоприятные территории |
| --- | --- | --- |
| - 1-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения. - Охранные зоны магистральных трубопроводов | - Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы (Федеральный закон Российской Федерации от 3.07.2006 г. №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации») - Санитарно-защитные зоны промышленных и с/х предприятий и объектов, в т.ч. СЗЗ скотомогильников, полигона ТБО, КОС, кладбищ. - 2 и 3-й пояс зон санитарной охраны источников водоснабжения - Зеленые зоны сельских поселений - Охранные зоны высоковольтных ЛЭП | Территории на свободных землях, не пригодные для сельскохозяйственного использования, не имеющие ограничений по инженерно-геологическим условиям и согласно нормативным требованиям. |

* Лист №9 «Схема границ зон экологического риска и возможного загрязнения окружающей среды городского поселения Мирный муниципального района Красноярский Самарской области»

# 7 Санитарная очистка территории

Принимаемые органами местного самоуправления решения, по обращению с отходами, должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов, внедрение безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и потребления на территории Самарской области»).

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с генеральной схемой очистки муниципального района.

Проект «Генеральная схема очистки территории муниципального района Красноярский Самарской области», был выполнен ООО «ЭПСИ» в 2009 году. Согласно проекту на территории г.п. Мирный в год образуется 10879,83 м3 твердых бытовых и 544 м3 крупногабаритных отходов. Вывоз ТБО осуществляется на полигон ТБО в районе п. Водино.

Мероприятиями проекта генеральной схемы очистки предусмотрено установка 52 контейнеров для ТБО в пгт. Мирный

Вывоз твердых бытовых отходов г.п. мирный планируется по маршруту: Гараж - пгт.Мирный - Полигон Водино – Гараж.

# Раздел «Оценка воздействия на окружающую среду»

# 8 Мероприятия по охране окружающей среды

Осуществление градостроительной деятельности в рамках реализации «Проекта генерального плана городского поселения Мирный муниципального района Красноярский» не должно противоречить основным принципам экологической безопасности, которыми согласно Закону Самарской области от 6 апреля 2009 г. №46-ГД «Об охране окружающей среды и природопользовании в Самарской области»  являются:

- приоритет безопасности для жизни и здоровья граждан и населения в целом, сохранение общечеловеческих ценностей;

- презумпция потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной деятельности;

- воздействие на окружающую среду для отдельных территорий и области в целом с учетом конкретной экологической ситуации;

- соблюдение требований законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования, неотвратимость ответственности за экологические правонарушения и компенсация причиненного ущерба гражданам, обществу, окружающей природной среде за счет виновного в строгом соответствии с законом;

- соблюдение гласности во всех сферах деятельности, способной создать угрозу экологической безопасности;

- гарантированность государственного контроля за санитарно-гигиеническим и эпидемиологическим благополучием территории области и состоянием окружающей среды.

Целью осуществления мероприятий по охране окружающей среды, по предотвращению и (или) снижению воздействия на окружающую среду является улучшение (оздоровление) среды жизнедеятельности  в границах проектирования.

Улучшение качества атмосферного воздуха обеспечивается за счет:

- Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля систем ДВС автомобилей, дорожной и сельскохозяйственной техники.

- Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов топлива (неэтилированный бензин, газ);

- Строительства обводных магистральных автодорог;

- Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного оборудования на организованных стационарных источниках выброса.

- Организации, благоустройства и озеленения санитарно-защитных зон промышленных и сельскохозяйственных предприятий (в том числе проектируемых);

- Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог,

- Введения модульных котельных, работающих на газовом топливе.

- Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников.

Охрана подземных и поверхностных вод, охрана и оздоровление земель обеспечиваются за счет:

- Организации канализования неканализованной существующей жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием  индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.

- Реконструкции действующих и строительства новых сетей канализации и насосных станций с применением безопасных методов обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование).

- Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для водоснабжения;

- Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся потенциальными источниками загрязнения подземных вод;

- Организации регулярных режимных наблюдений за условиями залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого объекта;

- Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, малоотходных и безотходных производств.

- Организации строительства отводящих сооружений и дамб обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения уровня грунтовых вод;

- Экологически безопасного размещения,  захоронения, утилизации и обезвреживания отходов производства и потребления.

- Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности потенциально плодородным и почвенным слоем;

- Выполнения инженерной защити территории от затопления и подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная защита территории от затопления и подтопления").

- Развития системы использования вторичных ресурсов.

- Совершенствования системы управления движением твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и сортировки.

- Санитарной очистки и защиты земель, рекультивации загрязненного почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

- Проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы толщиной 150-200 мм. Места и условия временного хранения (при отсутствии сверхнормативного загрязнения), а также порядок использования снятого плодородного слоя определяются органами, предоставляющими в пользование земельные участки.

Защита от неблагоприятного акустического воздействия транспортных потоков обеспечивается за счет:

- Усиления звукоизолирующих качеств окон жилых домов, прилегающих к крупным автомагистралям;

- Использования шумогасящих дорожных покрытий при строительстве и реконструкции автодорог;

- Установки шумозащитных экранов в сочетании с защитным озеленением при строительстве на участках, прилегающих к крупным автомагистралям. В качестве экранов могут использоваться искусственные элементы рельефа (подпорные стенки, земляные насыпи, выемки);

- Установки и организации территориальных разрывов между источником шума и жилой застройкой при новом строительстве.

Повышение качества водоснабжения населения обеспечивается за счет:

- Благоустройства территорий водозаборов.

- Реконструкции старых и строительства новых водоводов и насосных станций.

- Строгого соблюдения режима использования 2-го и 3-го поясов зон санитарной охраны источников водоснабжения.

- Оборудования насосных станций современными системами водоподготовки.

- Правильной эксплуатации и поддержания надлежащего технического состояния водопроводных сооружений и сетей.

- Тампонажа бездействующих водозаборных скважин;

Развитие системы озеленения обеспечивается за счет:

- Озеленения санитарно-защитных зон промышленных/сельскохозяйственных  предприятий/объектов.

- Озеленения территорий жилой застройки.

- Озеленения и благоустройства берегов водоемов.

- Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах.

- Создания лесопарков.

- Обустройства и озеленения газонов.

- Рекультивации отработанных карьеров для использования восстановленных территорий в рекреационных целях.

- Восстановления, защиты и охраны лесов.

Формирование экологической культуры как нормы общественного сознания обеспечивается за счет:

1. Использования средств массовой информации и  сочетания лекционной, экспериментальной учебной, а также внешкольной деятельности преподавателей общеобразовательных учреждений и специалистов соответствующего профиля, для формирования у населения знаний по  общей экологии, экологическому праву, рациональному природопользованию, безопасности жизнедеятельности.

2. Развития экотуризма.

3. Развития системы общественного экологического мониторинга.

4. Проведения общественных мероприятий по расчистке леса, родников, берегов водоемов и т.п.

5. Организации управляемой рекреации и системы рекреационного сервиса (выделение площадок для установки палаточных городков, разведения костров, пунктов продажи дров, питьевой воды и др.).

Успешное решение экологических проблем предполагает преемственность и последовательность действий по реализации природоохранных мероприятий, получение максимальной экологической эффективности, кооперирование всех ресурсов на достижении общих целей, создание условий для участия инвесторов в экологических проектах, стимулирование хозяйствующих субъектов г.п. Мирный на природоохранную деятельность.

# 9 Оценка экологической ситуации в условиях реализации мероприятий генерального плана

Анализ комплекса мероприятий генерального плана городского поселения Мирный позволяет констатировать следующее:

1). Площадки под жилищное и промышленное строительство, предлагаемые проектом, выбраны на основе  анализа современного состояния территории, с учетом особенностей природных условий, существующего уровня антропогенной нагрузки, требований законодательных, нормативных и методических документов в части охраны окружающей среды, обеспечения безопасности жизнедеятельности и здоровья населения.

Осуществление строительства на благоприятных территориях сводит к минимуму уровень его негативного влияния на окружающую среду при условии:

- превентивного проведения комплекса инженерных изысканий;

- выполнения проектных и строительных работ с соблюдением требований соответствующих нормативно-регламентирующих документов;

- реализации предлагаемых проектом рекомендаций по инженерной защите и инженерному обеспечению застраиваемых территорий.

В частности, проведение вертикальной планировки, обеспечение в границах застраиваемых территорий, организованного отвода ливневых и талых вод с устройством ливневой канализации, организация централизованного канализования хозяйственно-бытовых стоков, осуществление мероприятий по защите от затопления и подтопления грунтовыми водами и проявлений овражно-эрозионных процессов, приведут к позитивным изменениям в состоянии почв, подземных и поверхностных вод и оздоровлению окружающей среды в границах проектирования в целом.

Выполнение строительных работ с соблюдением требований соответствующих строительных норм и правил не приведет к ухудшению существующей экологической ситуации в границах проектирования и на прилегающих территориях.

2). Развитие объектов промышленности с организацией и обустройством необходимых санитарно защитных зон производственных объектов и комплексов; реконструкция, техническое перевооружение и модернизация существующего производства позволят снизить уровень негативного воздействия на компоненты окружающей среды и население.

Строительство новых объектов производственной инфраструктуры при условии соблюдения требований по соответствующей инженерной подготовке застраиваемой территории с последующей эксплуатацией этих объектов, согласно действующих нормативно-регламентирующих документов в части охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, не окажет негативного влияния на состояние окружающей среды и здоровье населения.

3). Увеличение территории застройки и площади асфальтовых покрытий в жилых зонах, строительство и реконструкция автомобильных дорог, приведут к возрастанию объема поверхностного стока, уменьшению площади естественного испарения, площади природного растительного покрова и, следовательно, к нарушению естественного режима грунтовых вод и водного баланса в границах проектирования в целом, а также к росту уровня загрязнения водных объектов, принимающих загрязненный поверхностный сток.

Отрицательные последствия обозначенных процессов могут быть снижены за счет:

- мероприятий по инженерной подготовке и инженерному обеспечению застраиваемых территорий (организация отвода ливневых и талых вод, и др.);

- развития системы зеленых насаждений в границах проектирования и на пограничных прилегающих территориях.

4). Развитие транспортной инфраструктуры в границах проектирования предполагается за счет совершенствования системы автомобильного и водного транспорта.

Автомобильные дороги относятся к разряду линейных транспортных геотехнических систем и, так же, как другие геотехнические системы транспортного назначения интенсивно изменяют окружающую среду на небольших площадях, но по большой протяженности. Таким образом, специфика воздействия автомобильных дорог проявляется в преобладании воздействия линейного характера.

Установлено, что из всей группы линейных транспортных геотехнических систем именно автомобильный транспорт оказывает наиболее сильное влияние на окружающую среду за счет загрязнения атмосферы, почв, создаваемого шума, вибрации грунта и целого ряда других негативных воздействий.

Отрицательные воздействия дороги и автомобильного движения на окружающую среду проявляются следующим образом:

- осуществляется изъятие земель под дорожное строительство;

- происходит преобразование ландшафта и изменение геологических и гидрогеологических условий в результате сооружения крупных выемок и насыпей: нарушаются условия местного стока, могут активизироваться опасные геологические процессы - оползни, суффозия, карст, эрозия и др.;

- загрязняется воздух отработавшими газами и пылью;

- загрязняются почвы вдоль дороги нефтепродуктами, соединениями тяжелых металлов, в том числе свинца при использовании этилированного бензина;

- загрязняются грунтовые воды за счет фильтрации ливневых и талых сточных вод с дорожного полотна и придорожных территорий нефтепродуктами от потерь горюче - смазочных материалов, хлоридами при использовании их в составе противогололедных смесей;

- загрязняются поверхностные водные объекты при попадании в них стока с дорог, несущего истертую резину, несгоревшие углеводороды, тяжелые металлы, нефтепродукты от потерь топлива, масла, соли и пр.;

- создается угроза зеленым насаждениям под воздействием атмосферных и почвенных загрязнений;

- осуществляется вибрационное, шумовое, электромагнитное, тепловое воздействие на окружающую среду.

Уровень воздействия дорог и автомобильного движения на компоненты окружающей среды находится в прямой зависимости от количества автотранспорта, структуры и интенсивности автотранспортного потока, объемов используемого топлива, наличия транзитного транспорта, сезонной неравномерности в распределении выбросов отработавших газов, качества дорожного покрытия и пр.

Обеспечение снижения вредного влияния автомобильного транспорта на компоненты окружающей среды и здоровье населения обеспечивается за счет расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, организации отвода и очистки ливневых и талых вод в зонах влияния автомагистралей, запрета на использование придорожных территорий для выращивания сельскохозяйственной продукции и выпаса скота, создания защитных полос зеленых насаждений вдоль автодорог.

Сокращение зон акустического дискомфорта от участков железнодорожных магистралей, пересекающих территорию г.п. Мирный, достигается за счет посадки защитных лесополос вдоль линий железных дорог.

Развитие транспортной инфраструктуры будет способствовать созданию удобных  и комфортных транспортных и хозяйственных связей.

5). Развитие системы водоснабжения согласно проекту генерального плана, решается от существующей системы водоснабжения с обязательной реконструкцией уличных водоводов, заменой устаревшего или вышедшего из строя оборудования на водозаборах и насосных станциях, а так же обустройством новых источников водоснабжения, что способствует обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов, экономному и рациональному использованию водных ресурсов.

Воздействие на состояние почв и подземных вод во время нового строительства, реконструкции и эксплуатации водозаборов будет минимальным при условии соблюдения требований СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

6). Развитие системы централизованного отведения хозяйственно-бытовых, производственных, ливневых и талых сточных вод с соответствующими очистными сооружениями согласно достижениям современной науки, техники, передового отечественного и зарубежного опыта в вопросах очистки сточных вод, способствует сокращению объема стоков, обеспечивает предотвращение аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных стоков, локализации, снижению и, в ряде случаев, ликвидации существующих источников и очагов загрязнения почв, поверхностных и подземных вод.

Таким образом, ожидаемым эффектом от реализации мероприятий «Генерального плана городского поселения Мирный муниципального района Красноярский»  является улучшение общей экологической ситуации в границах проектирования.

# Заключение

Градостроительство является крупномасштабным вмешательством человека в функционирование естественной природной среды, поскольку населенные территории различного ранга, объединяя жилищное строительство, промышленное производство и коммунальную деятельность со всей  сопутствующей инфраструктурой, занимают значительные земельные территории, изменяя их изначальное, присущее естественным природным условиям состояние. Чем крупнее отторжение земель, тем масштабнее воздействие, в силу того, что именно в границах населенных территорий концентрируется в компактном ареале масса людей – основных потребителей специфического ресурса «качество природной среды».

Поэтому необходима научно обоснованная стратегия вмешательства человека в естественный ход природных процессов, объективно нарушаемых интенсивным хозяйственным освоением территорий, с сопутствующим изменением качественного состояния компонентов окружающей среды: атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почв, растительного и животного мира.

На этапе выполнения раздела ООС для территории г.п. Мирный:

- Дана характеристика и проведен анализ физико-географических условий, состояния компонентов окружающей среды, источников воздействия, проблемных ситуаций; выявлены факторы экологического риска;

- Выделены зоны с особыми условиями использования территории и зоны с потенциально неблагоприятной или сложившейся неблагоприятной экологической ситуацией;

- Определены мероприятия по улучшению градостроительной ситуации и условиями жизнедеятельности населения в целом;

- Разработаны рекомендации и условия к использованию земель.

На этапе выполнения раздела ОВОС:

- Составлен прогноз ожидаемого воздействия мероприятий генерального плана на экологическое состояние компонентов окружающей среды и санитарно-эпидемиологическую обстановку в пределах проектируемой  территории;

- Дана экологическая оценка основных планировочных решений проекта генерального плана и определены природоохранные условия для его реализации;

Создание целесообразной экологически сбалансированной пространственной структуры всего планировочного образования городского округа – один из путей снижения конфликтности экологической ситуации на выявленных в его границах проблемных участках территории градостроительными методами.

Ожидаемым эффектом от реализации мероприятий проекта в целом являются позитивные изменения в состоянии компонентов окружающей среды, условиях обеспечения безопасности жизнедеятельности населения и, следовательно, улучшение общей экологической ситуации в границах проектирования.

Материалы разделов «Охрана окружающей среды (ООС)» и «Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС)» «Генерального плана городского поселения Мирный муниципального района Красноярский»  могут быть использованы как база для последующей более детальной разработки соответствующих разделов градостроительной документации на уровне «Правил землепользования и застройки» и «Проекта планировки территории».